电动扭矩扳手数据采集系统

1. 系统总体说明

1.1 系统目标

本系统用于在生产现场对电动扭矩扳手的使用过程进行数据采集和记录，实现：

- 操作前扫码绑定电机信息

- 扭矩、角度、时间等数据自动采集

- 数据存储于 SQL Server 数据库

1.2 系统运行环境

- 操作系统：Windows 10 / Windows 11（工控机）

- 数据库：Microsoft SQL Server

- 硬件设备：

  - 工控机（双硬盘）

  - 串口模式扫码枪（COM 口）

  - 电动扭矩扳手及控制器

2. 系统总体架构设计

2.1 系统架构

系统采用典型的 C/S 架构（Client / Server）：

- 客户端：工控机本地软件

- 服务端：SQL Server 数据库

扫码枪（串口） → 工控机软件 → SQL Server 数据库
                         ↑
                   扭矩控制器

2.2 技术选型

| 模块 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 开发语言 | C# |
| UI 框架 | WinForms / WPF（framework4.8） |
| 数据库 | SQL Server |
| 通信方式 | 串口通信（SerialPort） |

3. 功能模块设计

3.1 模块划分

系统主要分为以下功能模块：

- 串口扫码模块

- 电机信息绑定模块

- 扭矩数据采集模块

- 数据存储模块

- 系统状态与异常处理模块

3.2 串口扫码模块（对应 3（1））

3.2.1 功能描述

- 通过串口模式扫码枪读取 MES 二维码

- 自动接收二维码字符串

- 支持扫码完成自动解析

3.2.2 输入输出

- 输入：串口数据流（二维码字符串）

- 输出：当前电机二维码字符串

3.2.3 数据格式

- 数据类型：varchar(100)

- 示例：

  - WORK229852_002_X00213-6ECA3053G BAWU-NS_2

3.2.4 业务规则

- 系统启动后自动监听串口

- 成功扫码后更新“当前电机”状态

- 未扫码状态下禁止扭矩数据入库

3.3 电机信息绑定模块

3.3.1 功能描述

- 将当前扫码的二维码作为当前操作电机标识

- 在操作界面中实时显示当前电机信息

- 后续所有扭矩数据必须绑定该二维码

3.3.2 状态控制

- 初始状态：未绑定

- 扫码成功：绑定成功

- 重新扫码：清空旧绑定，生成新绑定

3.4 扭矩数据采集模块（对应 3（2））

3.4.1 功能描述

- 接收扭矩控制器返回的扭矩值

- 自动记录操作时间

- 记录角度信息

3.4.2 采集内容

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 扭矩值 | N·m |
| 角度 | 度 |
| 操作时间 | 实际操作时间 |

3.5 数据存储模块

3.5.1 数据库设计

扭矩记录表（TorqueRecord）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Id | int | 主键，自增 |
| MotorQR | varchar(100) | 电机二维码 |
| TorqueValue | decimal(6,2) | 扭矩值 |
| Angle | int | 角度 |
| Time | datetime | 记录时间 |
| IsQualified | bit | 合格率 |

3.5.2 存储规则

- 每一次扭矩操作生成一条记录

- 数据实时写入 SQL Server

- 禁止空二维码写入

3.6 异常与状态管理模块

3.6.1 异常处理

- 串口断开报警

- 数据库连接异常提示

- 扫码失败提示

3.6.2 日志管理

- 串口通信日志

- 数据写入日志

- 异常日志

4. 系统安全与可靠性设计

- 串口通信异常自动重连

- 数据库写入失败自动重试

- 防止重复扫码误操作

- 防止无效数据入库

5. 系统扩展性设计

- 支持多型号扫码枪

- 支持多扭矩扳手接入

- 支持后期与 MES 系统接口扩展